[image: image1.jpg]



96 – 100 Skierniewice , Balcerów 42G


Egz. nr ………….

stadium:
Projekt budowlany – wykonawczy
branża:
Drogowa
nazwa obiektu:
Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę skrzyżowania ulicy Skrowaczewskiego ( drogi powiatowej nr 4730W ) z ulicą Izy Zielińskiej ( drogą gminną gruntową ) w Żyrardowie.

adres:
Żyrardów ul. Skrowaczewskiego
obręb:                      0002 Żyrardów
 działki:                   2278/1, 2278/7, 2278/9
kategoria obiektów

budowlanych :          IV, XXII, XXV        

inwestor                  Powiat Żyrardowski
                                 ul. Limanowskiego 45; 96-300 Żyrardów
	
	
	

	Projektant


	mgr inż. Stanisław   Choiński

nr upr.:KBU1a – 2126/164/65 


	

	
	
	

	Opracował
	mgr inż. Artur Kowalski


	


                                                         Data 08/2016
            SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

I. Część opisowa

1. Oświadczenie projektanta
str. 3
2. Zaświadczenie projektanta
str. 4
3. Uprawnienia projektanta
str.5
4. Opis do projektu zagospodarowania terenu
str. 6
5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy
str. 15
II. Część rysunkowa                                                                                   nr rysunku
1. Plan orientacyjny                                                                                                     1

2. Projekt zagospodarowania terenu                                                                            2
3. Przekrój konstrukcyjny                                                                                           3
4. Przekrój konstrukcyjny                                                                                            4
5. Przekrój konstrukcyjny                                                                                            5
OŚWIADCZENIE   PROJEKTANTA

OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że projekt jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994 r. Prawo Budowlane - z późniejszymi zmianami).
                                                                                             Projektant 

                                                                         mgr inż. Stanisław Choiński

                                                                         nr upr. KBU1a-2126/164/65

[image: image2.emf]
[image: image3.png]7

Warszawa, dnia % lis toP ada 1 ﬁ 5 r.

:LSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
FINISTER KOMUNIKAC]I
§ KBU12-2126/164/65

£3200dn0sC z oryginafem

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane {Dz. U. ar 7,
poz. 46) oraz § 14 i § 18 zarzadzenia nr 195 Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 r.
w sprawie uprawnien budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie komunikaciji
(Dziennik Budownictwa nr 23, poz. 73)

...................................................................................................................

.............................................................................................................

otrzymuije

rd

w specjalnosci dr ©g..0raz .mOS'!;_(.S}_?' dro gowych i

uprawnienia budowlane do pI‘Oj ektowania i kierowarlia TObOtami

...................................................................................

................................................

vynienionyeh. w.5.3 usbe2 pkt. 2.1 % zarzadzenia nr 195 linistra

...........................................................

..............................................................................................................................

....................................................................................................................................

......................................................................................................................

Pt 1,4.[)MINISTEELISOMUNIKACJI
DRI PORNDEPARTAMENT!D
¥
* ',‘ = “/,"-v
e

DK 1203/65 szt. 2.000 A-4 — E-6





OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEZNACZENIE I ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyżowania ulicy Skrowaczewskiego ( drogi powiatowej nr 4730W ) z ulicą Izy Zielińskiej ( drogą gminną gruntową ) w Żyrardowie.
Dokumentacja techniczna opracowana została zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 28.06.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy obiektu budowlanego ( Dz.U.Nr 120 poz.1113).
1.2. Lokalizacja

Projektowany w/w zakres robót przebudowy skrzyżowania ulicy Skrowaczewskiego ( drogi powiatowej nr 4730W ) z ulicą Izy Zielińskiej ( drogą gminną gruntową ) w Żyrardowie.
1.3. Inwestor (Zamawiający)

Powiat Żyrardowski

96 – 300 Żyrardów, ul Limanowskiego 45

1.4. Wykonawca projektu

EUROBUD

96 – 100 Skierniewice, 

Balcerów 42G

1.5. Podstawa i zakres opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Mapa  do celów projektowych w skali 1:500 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie

- Ustalenia z inwestorem

- Wizja w terenie

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003 r. w sprawie znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Załącznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dn. 23-12-2003 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1126)

- Opis przedmiotu zamówienia sporządzony przez Inwestora Powiat Żyrardowski

- Koncepcji przebudowy drogi powiatowej
1.6. Materiały wyjściowe do projektowania
- mapa do celów projektowych w skali 1:500

- wytyczne techniczne Zarządcy drogi, oraz ustalenia z Zamawiającym.

- polskie normy powszechnie stosowane w budownictwie drogowym, a zalecanych do stosowania w tego typu projekcie wykonawczym

- opinie i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami prawa

- inwentaryzacja
1.7. Przedmiot i zakres opracowania.

Projektowana rozbudowa polega na:

· roboty rozbiórkowe
· roboty ziemne (koryta pod konstrukcję nawierzchni jezdni, chodników, wyspy )
· przebudowa konstrukcji nawierzchni do kategorii ruchu KR – 3
· przebudowa skrzyżowania z drogą gminną
· budowa nowych chodników
· wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu
2. STAN ISTNIEJĄCY

2.1. Opis stanu istniejącego

Droga powiatowa nr 4730W ulicy Skrowaczewskiego posiada szerokość nawierzchni zmienną od 8,80m do 12,00m, nawierzchnię bitumiczną wraz z jednostronnym chodnikiem. Na odcinku przebudowy ulicy Skrowaczewskiego ( drogi powiatowej nr 4730W ) z ulicą Izy Zielińskiej ( drogą gminną gruntową ) w Żyrardowie znajduje się wyspa z kostki betonowej, która ulegnie przebudowie. Ponadto znajdują się zjazdy publiczne do obsługi komunikacyjnej działek przyległych do drogi. Omawiany odcinek drogi posiada stałą organizację ruchu oznakowania pionowego, która ulegnie zmianie. 
3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

3.1 Parametry geometryczne.

Parametry projektowe przebudowy skrzyżowania ulicy Skrowaczewskiego ( drogi powiatowej nr 4730W ) z ulicą Izy Zielińskiej ( drogą gminną gruntową ) w Żyrardowie.

Odcinek  - 0+012,07
Klasa drogi - L

Prędkość projektowa - 40km/h

Prędkość miarodajna - 40km/h

Kategoria ruchu - KR – 3

Nośność - 100kN/oś

Szerokość jezdni po rozbudowie - 2 x 2,50m

Szerokość chodnik - 1,50m, 2,00m
Szerokość wyspy - 3,00m

3.2 Podstawowe parametry projektowe dla jezdni:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3 grub. 5cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR3 grub. 6cm

- podbudowa zasadnicza betonu asfaltowego AC22P 50/70 dla KR3 grub. 7cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

   mech. 0/31,5 grub. 20cm 

- ulepszone podłoże cementem do wytrzymałości Rm= 2,5 MPa grub. 10 cm                    (uzyskiwane z mieszarki stacjonarnej) 

3.3 Podstawowe parametry projektowe dla chodnika:

- nawierzchni z betonowej kostki brukowej (kolor )  grub. 8cm

- podsypka cementowo –piaskowa 1:4 grub. 5cm

- podbudowa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 10cm

- ulepszone podłoże cementem do wytrzymałości Rm= 1,5 MPa grub. 10 cm                    (uzyskiwane z mieszarki stacjonarnej) 

3.4 Podstawowe parametry projektowe dla wyspy:
- nawierzchni z betonowej kostki brukowej (kolor )  grub. 8cm

- podsypka cementowo –piaskowa 1:4 grub. 5cm

- podbudowa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 10cm

- ulepszone podłoże cementem do wytrzymałości Rm= 1,5 MPa grub. 10 cm                    (uzyskiwane z mieszarki stacjonarnej) 

3.5 Zestawienie powierzchni

· powierzchnia jezdni                                 -100,00m2
· powierzchnia chodnika                            -100,00m2                                    

· powierzchnia wyspy                                 -60,00m2
3.6 Pas drogowy oraz kolizje z infrastrukturą
Planowana przebudowa nie zmieni granic pasa drogowego ulic, oraz nie powoduje kolizji z infrastrukturą.
4.  TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT

4.1. Przebudowa skrzyżowania ulicy Skrowaczewskiego ( drogi powiatowej nr 4730W ) z ulicą Izy Zielińskiej ( drogą gminną gruntową ) w Żyrardowie.
Przewiduje się że w ramach przebudowy skrzyżowania ulicy Skrowaczewskiego ( drogi powiatowej nr 4730W ) z ulicą Izy Zielińskiej ( drogą gminną gruntową ) w Żyrardowie.
zostaną wykonane następujące roboty:

- roboty rozbiórkowe (nawierzchni, chodnika, wyspy) 
- konstrukcja projektowana nawierzchni pkt. 3.2 
- konstrukcja projektowanego chodnika pkt. 3.3
- konstrukcja projektowanej cwyspy pkt. 3.4
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.
5. PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE ROBÓT

DROGOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem robót należy wykonać następujące roboty przygotowawcze:

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Przed przystąpieniem do robót pomiarowych wykonawca winien dokonać obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do szczegółowego wytyczenia robót. Rzędne niwelety drogi, chodnika należy wyznaczyć z dokładnością od 1cm do 2cm, w stosunku do rzędnych określonych w projekcie planu zagospodarowania terenu w skali 1:500, w miejscach charakterystycznych robót.

5.2. Elementy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3 grub. 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR3 grub. 4cm

- podbudowa zasadnicza betonu asfaltowego AC22P 50/70 dla KR3 grub. 7cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

   mech. 0/31,5 grub. 20cm 

- ulepszone podłoże cementem do wytrzymałości Rm= 2,5 MPa grub. 10 cm                    (uzyskiwane z mieszarki stacjonarnej) 

5.3. Krawężniki

Krawężniki betonowe 15x30x100 do obramowania jezdni powinny spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/04. Badania pomiary elementów i warunki składowania powinny być zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01. 

Podstawowe wymagania:

- beton, klasy nie niższej niż C25/30

- nasiąkliwość nie większa niż 4%

- ścieralność na tarczy Boehmego, nie większa niż 3,5mm (określona stratą

wysokości)

- dopuszczalne odchyłki wymiarów dla wysokości +3mm, dla szer. i dł. +8mm.

Ława z betonu klasy C12/15 wg PN-B-06250.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, cement wg PN-B-19701, piasek wg PN-B-

06712.

Zaprawa 1:2 do wypełnienia szczelin, piasek wg PN-B-06711.

Bitumiczna masa zalewana na gorąco do wypełnienia szczelin powinna spełniać

wymagania normy BN-74/6771-04.

Dopuszczalne tolerancje wykonania robót:

- tolerancje wymiarów wykonanej ławy mogą wynosić dla wysokości +10%, a

dla szerokości +20% wymiaru projektowanego

- odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety

projektowanej może wynosić +1cm.

- odchyleni linii krawężnika w planie od linii projektowanej może wynosić

+1cm

- spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość

- prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i łatą nie powinien być

większy od 0,5cm

5.4. Odwodnienie.
Odwodnienie jezdni, chodnika oraz wyspy odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne do kanalizacji deszczowej
szerokości istniejącego pasa drogowego i zachowania dotychczasowego systemu odwodnienia (po korekcie z jego pełnym wykorzystaniem na dotychczasowych odcinkach rowu).

6. DANE INFORMUJĄCE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP.

Teren nie podlega ochronie pod względem dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Żadna z działek znajdujących się na terenie planowanej inwestycji nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie. Nie przewiduje się również negatywnego wpływu inwestycji na środowisko.
7. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.
8. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA.

Nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Szkodliwy wpływ na stan środowiska (wzrost hałasu, powstawanie odpadów) wystąpi jedynie na etapie wykonywania robót, będzie krótkotrwały i związany z realizacją fragmentu przebudowy drogi powiatowej 4730W w Żyrardowie. Po wykonaniu przebudowy skrzyżowania ulicy Skrowaczewskiego ( drogi powiatowej nr 4730W ) z ulicą Izy Zielińskiej ( drogą gminną gruntową ) w Żyrardowie nie przewiduje się zwiększenia wprowadzonych do środowiska substancji.

9. KOMPENSACJA PRZYRODNICZA.

Cały teren inwestycji obejmuje obszar przeznaczony na cele ruchu kołowego i pieszego. Przewidziano działania polegające na rekultywacji terenów zielonych otaczających obiekt budowlany (droga i chodniki) planowanej inwestycji. Rekultywacja polegać będzie na oczyszczeniu terenu z gruzu i śmieci oraz przywróceniu właściwości naturalnych podłoża biologicznego poprzez nawiezienie 10cm ziemi urodzajnej i zasiew trawy.

10. OPIS DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.


W projekcie przewidziano ułatwienia dostępności dla osób niepełnosprawnych do wszystkich utwardzonych powierzchni planowanej inwestycji. Zaprojektowano nawierzchnie bez przeszkód i stopni utrudniających się poruszanie osobom niepełnosprawnym.

11.  UWAGI OGÓLNE
· Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić właścicieli

istniejących sieci o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie natomiast, wyznaczyć istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

· Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika - użytkownika sieci.

· Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania robót  w pasie drogowym.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126). 

1.Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyżowania ulicy Skrowaczewskiego ( drogi powiatowej nr 4730W ) z ulicą Izy Zielińskiej ( drogą gminną gruntową ) w Żyrardowie.
W zakres inwestycji wchodzi:

· roboty rozbiórkowe

· roboty ziemne (koryta pod konstrukcję nawierzchni jezdni, chodników, wyspy )

· przebudowa konstrukcji nawierzchni do kategorii ruchu KR – 3

· przebudowa skrzyżowania z drogą gminną
· budowa nowych chodników

· wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie objętym projektowaną przebudową zlokalizowane są:

· Sieci uzbrojenia terenu:

− linie energetyczne,

− podziemna sieć telekomunikacyjna,

− napowietrzna sieć telekomunikacyjna,

      − sieć wodociągowa,
      − sieć gazowa

      − kanalizacja deszczowa i sanitarna

· Zjazdy 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- nie występują takie elementy

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Zagrożenia:

· ruch pojazdów transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym

zapewnieniu dojazdu do znajdujących się przy drodze posesji;

· praca spycharki, równiarki, koparki przy wykonywaniu robót ziemnych i załadunku nadmiaru gruntu na samochody do wywozu,

· praca maszyn drogowych – równiarka, walce, samochody samowyładowcze dowożące kruszywo – podczas wykonywania podbudowy

· wykopy powstałe w trakcie robót ziemnych;

· odsłonięte podczas robót ziemnych sieci;

· przenoszenie ciężkich materiałów;

Realizacja zadania w pasie drogowym może spowodować zagrożenie dla robotników ze strony:

· pojazdów poruszających się ulicą. 

Wskazania:

· zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót drogowych,

· wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,

· Należy wprowadzić taką organizację ruchu drogowego, według której obowiązywać będą przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu pieszych

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym.

Kierownik budowy jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót;

· wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne,

· informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo,

· harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne,

· zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony,

· zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa,

· zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.), 

· zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach,

· zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

Szczegółowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstępie rozporządzeniem.

Planowane roboty przy przebudowie drogi są robotami liniowymi na otwartym

terenie. Nie zachodzi niebezpieczeństwo, które uniemożliwiłoby sprawną ewakuację

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
PAGE  
17

