[image: image1.jpg]



96 – 100 Skierniewice , Balcerów 42G

Egz. nr ………….

stadium:
Projekt Stałej Organizacji Ruchu
branża:
Drogowa

nazwa obiektu:
Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę skrzyżowania ulicy Skrowaczewskiego ( drogi powiatowej nr 4730W ) z ulicą Izy Zielińskiej ( drogą gminną gruntową ) w Żyrardowie.

adres:
Żyrardów ul. Skrowaczewskiego
obręb:                      0002 Żyrardów
 działki:                   2278/1, 2278/7, 2278/9
kategoria obiektów

budowlanych :          IV, XXII, XXV        

inwestor                  Powiat Żyrardowski
                                 ul. Limanowskiego 45; 96-300 Żyrardów

	Opracował
	mgr inż. Artur Kowalski


	


Data 08/2016
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

I. Część opisowa

1. Opis techniczny
str. 3
II. Część rysunkowa                                                                                   nr rysunku
1. Plan orientacyjny                                                                                                 1

2. Projekt stałej organizacji ruchu                                                                           2

OPIS TECHNICZNY

1/ PODSTAWA  OPRACOWANIA 

· Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 908 z dn. 02.06.05 Prawo o ruchu drogowym.

· Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393 z dn. 12.10.02 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

· Dziennik Ustaw Nr 177 z dn. 14.10.2003 poz. 1729 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.

· Dziennik Ustaw Nr 220 z dn. 23.12.2003 poz. 2181 wraz z załącznikiem szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach.

· Uzgodnienia robocze dotyczące technologii i organizacji robót drogowych.

2/ ZAKRES  OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje organizację i zabezpieczenie ruchu drogowego w strefie oddziaływania planowanego wykonania robót, tj.:

Przebudowa skrzyżowania ulicy Skrowaczewskiego ( drogi powiatowej nr 4730W ) z ulicą Izy Zielińskiej ( drogą gminną gruntową ) w Żyrardowie.

3/ ORGANIZACJA I ZABEZPIECZENIE RUCHU

Przebudowa skrzyżowania ulicy Skrowaczewskiego ( drogi powiatowej nr 4730W ) z ulicą Izy Zielińskiej ( drogą gminną gruntową ) w Żyrardowie.

będzie wykonana kompleksowo w związku z powyższym zachodzi potrzeba opracowania projektu stałej organizacji ruchu dla odcinka drogi. 

Odcinek  - 0+012,07
Klasa drogi - L

Prędkość projektowa - 40km/h

Prędkość miarodajna - 40km/h

Kategoria ruchu - KR – 3

Nośność - 100kN/oś

Szerokość jezdni po rozbudowie - 2 x 2,50m

Szerokość chodnik - 1,50m, 2,00m
Szerokość wyspy - 3,00m

Powyższe założenia do projektowanej przebudowy pozwoliły na zaprojektowanie stałej

organizacji ruchu, co wpłynie na bezpieczne rozwiązania poruszania pojazdów wraz z uporządkowaniem ruchu pieszego.

5/ ZESTAWIENIE  OZNAKOWANIA  /ilość wg planu sytuacyjnego/

Oznakowanie poziome:

zaprojektowano znaki poziome(wg planu sytuacyjnego w skali 1:500).

Oznakowanie pionowe:

zaprojektowano znaki poziome(wg planu sytuacyjnego w skali 1:500).

6/ UWAGI  WYKONAWCZE

Znaki pionowe należy umieścić na wysokości min. 2,00m od dolnej tarczy znaku do poziomu krawędzi korony drogi. Odległość znaku od krawędzi korony drogi nie mniejsza niż 0,50m, w przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalają na umieszczenie znaków poza koroną drogi, znaki należy umieścić w poboczu w odległości nie mniejszej niż 0,50m od krawędzi jezdni. Przy chodniku znaki pionowe należy umieścić na wysokości min. 2,20m od dolnej tarczy znaku do poziomu chodnika. Odległość znaku od krawędzi jezdni 0,50÷2,00m. Znaki należy wykonać z folii odblaskowej typ 2. Lokalizacja znaków uwidoczniona jest na projekcie stałej organizacji ruchu. Znaki należy posadowić stabilnie w terenie. Po zakończeniu robót znaki należy niezwłocznie usunąć z pasa drogowego.

Znaki poziome (Rodzaj farby do rozmalowania znaków do uzgodnienia z zarządcą drogi, który wyda pozwolenie na ich wprowadzenie.
Planowany termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu – ………………………r.

                                                                                     Opracował:
                                                                                                        mgr inż. Artur Kowalski
1

