Załącznik Nr 2

#### KOSZTORYS  OFERTOWY

na przebudowę drogi powiatowej nr 4718W Puszcza Mariańska – Mszczonów w m. Puszcza Mariańska  od km 0+000 do km 0+820 o dł. 0,820 km.

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – KOD CPV 45 11 26 00-1 |  |  |  |  |
| 1 d.1 | D 01.01.01.01 BCD poz. 1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach (drogi) w terenie równinnym 820 m = 0,820 km | km | 0,820 |  |  |
| 2 d.1 | D.05.03.11 poz. 392 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 3 cm przy użyciu frezarki, z odwozem materiałów na odl. ok. 10 km. 820,00x6,80+42,00x4,00/zatoka/+62,40/skrzyżowanie/ = 5806,40 m2 | m2 | 5 806,40 |  |  |
| Razem dział: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – KOD CPV 45 11 26 00-1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | II. NAWIERZCHNIA– KOD CPV 45 23 31 00-0 |  |  |  |  |
| 3 d.2 | BCD D.04.03.00 poz. 240 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej obmiar 5806,40 m2 | m2 | 5806.40 |  |  |
| 4 d.2 | D 04.03.01.04 BCD poz. 246 | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową C 60 B4 ZM (K2-65) nawierzchni drogowych Obmiar 5844,40 m2 | m2 | 5844.40 |  |  |
| 5 d.2 | BCD D.04.08.00 poz. 371 analogia | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej AC11S , 50/70 dla kat. ruchu KR-2 , grubość warstwy 5 cm, transport samochodami samowyładowczymi do miejsca wybudowania 5806,40 m2 / jezdnia / + 38,00 m2 / zjazd / = 5844,40 m2 j.w | m2 | 5844.40 |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 1 0201-04 Poz. 37 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi 38,00m2 x 0,35m = 13,30 m3 | m3 | 13.30 |  |  |
| 7 d.2 | D.04.02.01.32.02 Poz. 232 Analogia | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm pod zjazd | m2 | 38.00 |  |  |
| 8 d.2 | D.04.04.02.12.01 Poz. 254 | Warstwa dolna podbudowy kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 38.00 |  |  |
| Razem dział: II. NAWIERZCHNIA – KOD CPV 45 23 31 00-0 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23%: |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa /brutto/: |  |  |  |  |  |  |

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………

_______________________________

(data i czytelny podpis wykonawcy)