Załącznik Nr 9 

PRZEDMIAR 
na przebudowę drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów 
od km 4+300 do km 5+050 o dl. 750 mb
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	J.m.
	Poszcz.
	Razem

	1
	
	I. UTRWALANIE I REGENERACJA NAWIERZCHNI  
KOD CPV 45 23 32 00-1

	1 d.1
	D

01.01.01.01

BCD poz. 1
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach (drogi) w terenie równinnym

750,00mb = 0,750 km
	km
	0.750


	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.750

	2 d.1
	KNNR 6

0113-05


	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznych

750,00mb x 3,80m = 2850,00
	m 2
	2850.000


	

	
	
	
	
	RAZEM
	2850.000

	3 d.1
	D

04.03.01.04

BCD poz. 152
	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową C 60 B4 ZM (K2-65) nawierzchni drogowych 750,00x3,80mb=2850,00
	m 2


	2850.000


	

	
	
	
	
	RAZEM
	2850.000

	 Razem dział: I. UTRWALANIE I REGENERACJA NAWIERZCHNI – KOD CPV 45 23 32 00-1

	2
	
	II. PODBUDOWY 
KOD CPV 45 23 33 00-2

	4

d.2
	KNNR 6 0108-02
	Wykonanie warstwy wyrównawczo wzmacniającej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej AC11 W asfalt 50/70 w ilości 125 kg/m2 (5,0 cm) dla kat. ruchu KR-2 z transportem na średnią odl. 25 km

750,00m x 3,80m=2850,00m2 x 125 kg/ m2=356250,00  kg =356,25 Mg
	t


	356.250


	

	
	
	
	
	RAZEM
	356.250

	Razem dział: II. PODBUDOWY – KOD CPV 45 23 33 00-2

	3
	
	III. ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE 

KOD CPV 45 23 31 42-6

	5

d.3
	KNNR 6

0113-05
	Naprawy dróg gruntowych – wyrównanie poboczy z uzupełnieniem mieszanką optymalną z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5                   na średnią grubość 10,0 cm, pobocze            o szerokości 0,75 m obustronnie

750,00m x 2 x 0,75=1125 m2
	m 2


	1125.000


	

	
	
	
	
	RAZEM
	1125.000


