Załącznik Nr 2
KOSZTORYS  OFERTOWY

na przebudowę drogi powiatowej nr 4722W  Wola Polska- Karnice-Mszczonów
od km 5+050 do km 6+220 o dł. 1170,00 mb
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.

obm.
	Ilość
	Cena

jedn.
	Wartość

	1
	
	I. UTRWALANIE I REGENERACJA NAWIERZCHNI – KOD CPV 45 23 32 00-1

	1 d.1
	D

01.01.01.01

BCD poz. 1
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach (drogi) w terenie równinnym

1,170 km
	km
	1,170
	
	

	2 d.1
	BCD

D.04.03.00

poz. 152
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznych

1170,00mb x 3,80m = 4446,00m2
	m2
	4446,00
	
	

	3 d.1
	D

04.03.01.04

BCD poz. 156
	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych  (obmiar jw.)
	m2
	4446,00
	
	

	 Razem dział: I. UTRWALANIE I REGENERACJA NAWIERZCHNI – KOD CPV 45 23 32 00-1
	……………….

	2
	
	II. PODBUDOWY – KOD CPV 45 23 33 00-2

	4

d.2
	BCD

D.04.08.00

poz. 215
	Wykonanie warstwy wyrównawczo wzmacniającej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej AC11 W asfalt 50/70 w ilości 125 kg/m2 (5,0 cm) dla kat. ruchu KR-2   

4446,00m2 x 125 kg/m2 = 555750,00 kg = 555,75 Mg 
	t
	555,750
	
	

	 Razem dział: II. PODBUDOWY – KOD CPV 45 23 33 00-2
	……………….

	3
	
	III. ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE – KOD CPV 45 23 31 42-6

	5

d.3
	BCD

D.06.01.10.

11 poz. 347
	Naprawy dróg gruntowych – wyrównanie poboczy z uzupełnieniem mieszanką optymalną z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5                   na średnią grubość 10,0 cm, pobocze            o szerokości 0,75 m obustronnie

1170,00 mb x 2 x 0,75 m  = 1755,00m2
	m2
	1755,00
	
	

	 Razem dział: III. ROBOTY NAPRAWCZO KONSERWACYJNE – KOD CPV 45 23 31 42-6
	…………………

	Razem:
	

	Podatek VAT 23%:
	

	Ogółem wartość kosztorysowa /brutto/:
	


Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………

____________________________​​​___



   (data i czytelny podpis wykonawcy)
