|  |  | Zał. nr 1 do formularza ofertowego |
| --- | --- | --- |

|  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Przebudowa mostu żelbetowego na rzece Wierzbianka (w km 6+155 jej biegu ) w m. Feliksów-Grady dz. nr ewid. 67/2 w ciągu drogi powiatowej nr 4701W Oryszew-Henryszew-Międzyborów wraz z dojazdami, w km 5+506wg programu SIB View 5 /, na terenie gminy Wiskitki. |
| --- | --- | --- |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 45233000-9 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.14972 = 0.150 |  |  |
| 2 d.1 | Kalkulacja własna kalk. własna | Rozebranie istniejącego mostu | szt. | 1 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm Krotność = 2 | m2 | 329.00 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 | m3 | 329.00*0.06 = 19.740 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0810-05 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm | m2 | 10.00 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 | m3 | 10.00*0.12 = 1.200 |  |  |
| 2 | 45233000-9 | DROGA |  |  |  |  |
| 2.1 | 45233000-9 | ROBOTY ZIEMNE-DROGOWE |  |  |  |  |
| 7 d.2.1 | KNNR 1 0202-10 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 928.00*0.43 = 399.040 |  |  |
| 8 d.2.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 | m3 | 928.00*0.43 = 399.040 |  |  |
| 2.2 | 45233000-9 | PODBUDOWA - DROGA |  |  |  |  |
| 9 d.2.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 928.00 |  |  |
| 10 d.2.2 | KNNR 6 0106-05 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | m2 | 928.00 |  |  |
| 11 d.2.2 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 2 | m2 | 928.00 |  |  |
| 12 d.2.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową warstwy istniejącej nawierzchni | m2 | 928.00 |  |  |
| 13 d.2.2 | KNNR 6 0110-03 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm Krotność = 0.875 | m2 | 928.00 |  |  |
| 2.3 | 45233000-9 | ROBOTY DROGOWE - NAKŁADKA ASFALTOWA |  |  |  |  |
| 14 d.2.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego | m2 | 912.00 |  |  |
| 15 d.2.3 | KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 912.00 |  |  |
| 16 d.2.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego | m2 | 896.00 |  |  |
| 17 d.2.3 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25 | m2 | 896.00 |  |  |
| 2.4 | 45233000-9 | POBOCZA |  |  |  |  |
| 18 d.2.4 | KNNR 6 0201-01 | Utwardzone pobocze z klińca 0/31,5 mm gr.10cm | m2 | 206.00 |  |  |
| 3 | 45233000-9 | ZJAZDY Z KRUSZYWA |  |  |  |  |
| 3.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 19 d.3.1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 63.00 |  |  |
| 20 d.3.1 | KNNR 1 0202-02 | Załadunek i wywóz humusu | m3 | 63.00*0.15 = 9.450 |  |  |
| 21 d.3.1 | KNNR 1 0202-10 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 63.00*0.15 = 9.450 |  |  |
| 22 d.3.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 | m3 | 63.00*0.15 = 9.450 |  |  |
| 3.2 |  | ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZJAZDÓW |  |  |  |  |
| 23 d.3.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 63.00 |  |  |
| 24 d.3.2 | KNNR 6 0106-05 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | m2 | 63.00 |  |  |
| 25 d.3.2 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 2 | m2 | 63.00 |  |  |
| 4 | 45233300-2 | ZJAZDY Z KOSTKI |  |  |  |  |
| 4.1 | 45233000-9 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 26 d.4.1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 5.00 |  |  |
| 27 d.4.1 | KNNR 1 0202-02 | Załadunek i wywóz humusu | m3 | 5.00*0.15 = 0.750 |  |  |
| 28 d.4.1 | KNNR 1 0202-10 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 5.00*0.20 = 1.000 |  |  |
| 29 d.4.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 | m3 | 5.00*0.20 = 1.000 |  |  |
| 30 d.4.1 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 5.00 |  |  |
| 31 d.4.1 | KNR 2-31 0401-08 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 35x40 cm w gruncie kat.III-IV | m | 15.00 |  |  |
| 32 d.4.1 | KNNR 1 0202-02 | Załadunek i wywóz gruntów z rowków wykonywany koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 0.35*0.40*15.00 = 2.100 |  |  |
| 33 d.4.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 | m3 | 0.35*0.40*15.00 = 2.100 |  |  |
| 4.2 | 45233000-9 | PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 34 d.4.2 | KNNR 6 0106-05 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm. | m2 | 5.00 |  |  |
| 35 d.4.2 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 | 5.00 |  |  |
| 4.3 | 45233000-9 | ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZJAZDÓW |  |  |  |  |
| 36 d.4.3 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 15.00 |  |  |
| 37 d.4.3 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- Zjazd | m2 | 5.00 |  |  |
| 5 | 45233000-9 | PRZEPUSTY |  |  |  |  |
| 5.1 | 45233000-9 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 38 d.5.1 | KNR 2-01 0317-0401 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 0.40*0.60*23.00 = 5.520 |  |  |
| 39 d.5.1 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 | m3 | 0.40*0.60*23.00 = 5.520 |  |  |
| 5.2 | 45233000-9 | ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PRZEPUSTÓW |  |  |  |  |
| 40 d.5.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 0.60*423.00 = 253.800 |  |  |
| 41 d.5.2 | KNR 2-01 0320-0101 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 mu wuzględniono w pozycji pospółke na zasypanie | m3 | 0.66*23.00 = 15.180 |  |  |
| 42 d.5.2 | KNR 2-31 0605-02 | Przepusty rurowe pod drogą - ława fundamentowa betonowa | m3 | 0.20*0.60*23.00 = 2.760 |  |  |
| 43 d.5.2 | KNNR 4 1307-03 | Przepusty z rur PEHD o sztywności obwodowej SN 8 o śr. nominalnej 400 mm - wykopy umocnione - rury o długości 6.0 m | m | 23.00 |  |  |
| 44 d.5.2 | KNR 2-31 0605-03 | Przepusty - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm | ściank. | 7 |  |  |
| 5.3 | 45233000-9 | ODMULENIE PRZEPUSTÓW |  |  |  |  |
| 45 d.5.3 | KNR 2-01 0209-01 | Odtworzenie rowów wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg.do 1 km | m3 | 0.96*120.00 = 115.200 |  |  |
| 46 d.5.3 | KNR 2-01 0214-01 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II Krotność = 10 | m3 | 0.96*120.00 = 115.200 |  |  |
| 6 | 45233300-2 | WYKONANIE MOSTU |  |  |  |  |
| 6.1 | 45233000-9 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 47 d.6.1 | KNR 2-01 0520-01 | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi | m2 | 22.00 |  |  |
| 48 d.6.1 | KNR 2-33 0715-03 | Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z geowłókniny pod rurą | m2 | 165.00 |  |  |
| 49 d.6.1 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 4.00*15.00 = 60.000 |  |  |
| 6.2 | 45233000-9 | PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 50 d.6.2 | KNNR 6 0113-02 | Podbudowa y krusyzwa naturalnego gr. 20 cm | m2 | 60.00 |  |  |
| 51 d.6.2 | KNR 2-31 0202-09 | Nawierzchnia żwirowa - zasypanie nasypu i zagęszczenie mechaniczne - grubość po zagęszczeniu 8 cm Krotność = 4 | m2 | 100.00 |  |  |
| 6.3 | 45233000-9 | ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM OBRUKOWANIA |  |  |  |  |
| 52 d.6.3 | KNR 2-31 0105-05 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 80.00 |  |  |
| 53 d.6.3 | KNR 2-33 0715-03 | Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z geowłókniny nad rurą | m2 | 135.00 |  |  |
| 54 d.6.3 | KNR 2-31 0205-02 | Nawierzchnia z brukowca umocnienie skarp i dna z kamienia polnego | m2 | 120.00 |  |  |
| 6.4 | 45233000-9 | WYKONANIE RURY |  |  |  |  |
| 55 d.6.4 | KNR 2-33 0601-04 | Ułożenie części przelotowej przepustu łukowo-kołowy ze stali karbowanej MultiPlate MP200 profil VM5 | m | 15.00 |  |  |
| 6.5 | 45233000-9 | WYKONANIE KANAŁU OBIEGOWEGO NA CZAS UKŁADANIA PRZEPUSTU |  |  |  |  |
| 56 d.6.5 | Kalkulacja własna kalk. własna | Wykonanie kanału obiegowego na czas układania przepustu | szt. | 1 |  |  |
| 7 |  | OZNAKOWANIE |  |  |  |  |
| 57 d.7 | KNR 2-31 0703-03 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych | szt. | 18 |  |  |
| 58 d.7 | KNR 2-31 0818-08 | Rozebranie słupków do znaków | szt. | 16 |  |  |
| 59 d.7 | KNNR 1 0301-02 | Wykopy pod słupki znaków z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) | m3 | 0.065*13.00 = 0.845 |  |  |
| 60 d.7 | KNNR 2 0106-0_ | Betonowanie stóp z chudego betonu kl. B7-9 pod słupki znaków (bez deskowania) | m3 | 0.065*13.00 = 0.845 |  |  |
| 61 d.7 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 13.00 |  |  |
| 62 d.7 | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 | szt. | 12.00 |  |  |
| 63 d.7 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt. | 4.00 |  |  |
| 64 d.7 | KNR 2-31 0704-05 | Barieroporęcze stalowe ( BSP-160/1) | m | 24.00 |  |  |
| 8 | 45233000-9 | INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA |  |  |  |  |
| 65 d.8 | KNNR 1 0111-01 | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | km | 0.14972 = 0.150 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie: