Załącznik Nr 8 do SIWZ

#### PRZEDMIAR

na przebudowę drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) gr. Woj. - Piekarowo.

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | I. UTRWALANIE I REGENERACJA NAWIERZCHNI – KOD CPV 45 23 32 00-1 |  |  |
| 1 d.1 | D 01.01.01.01 BCD poz. 1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach (drogi) w terenie równinnym 1,440 km | km | 1,440 |
| 2 d.1 | D 04.03.01.12.02 poz. 242 (analogia) | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych (300,00m + 1140,00m) = 1440,00mx4,75m + 40 m2 skrzyż. = 6880,00 m2 | m2 | 6 880,00 |
| 3 d.1 | D 04.03.01.22.04 BCD poz. 246 (analogia) | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM (K1-60) nawierzchni drogowych (300,00m + 1140,00m) = 1440,00m x4,75m + 40 m2 skrzyż. = 6880,00 m2 | m2 | 6 880,00 |
| 2 |  | II. PODBUDOWY – KOD CPV 45 23 33 00-2 |  |  |
| 4 d.2 | D 04.08.01.11.01 poz. 310, 301 (analogia) | Wykonanie warstwy wyrównawczo wzmacniającej z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej AC11W, 50/70 (BEZ GRANULATU ASFALTOWEGO) w ilości 150 kg/m2 dla kat. Ruchu KR-2 z transportem na średnią odl. 25 km 1440,00 m x 4,75 m + 40,00 m2 skrzyż. = 6880,00 m2 x 150 kg/m2= 1032000,00 kg = 1032,00 Mg | t | 1032,00 |
| 3. |  | III. ROBOTY NAPRAWCZO_KONSERWACYJNE – KOD CPV 45 23 31 42-6 |  |  |
| 5 d.3 | D. 06.03.02.11.01 Poz. 479 (analogia) | Naprawa dróg gruntowych – wyrównanie poboczy z uzupełnieniem mieszanką optymalną z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31/5 na średnią grubość 10 cm, pobocze o szerokości 0,75 m obustronne 1440,00 mb x 2 x 0,75 m x 0,10 m grub = 216,00 m3 | m3 | 216,00 |