ZAPYTANIE OFERTOWE

Na zadanie pod nazwą : „Remont dachu budynku Zespołu Szkół w Mszczonowie”

- Zamawiający:

Zespół Szkół w Mszczonowie, ul. Ługowa 13, 96-320 Mszczonów, tel: 601692292

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu na budynku Zespołu Szkół w Mszczonowie.

Stan obecny – dach stropodach (niski spadek) konstrukcja drewniana, pokrycie blachą stalową trapezową powlekaną, izolacja z folii paroprzepuszczalnej, ołacenie pod blachą trapezową, pełne deskowanie, wiązar deskowy.

Proponowany zakres robót :  rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku, rozebranie konstrukcji więźb dachowych , wzmocnienie krokwi deskami  dwustronnie, ołacenie  dachu, wypoziomowanie ołacenia i ponowny montaż blach trapezowych oraz obróbek blacharskich.  Po wykonaniu prac naprawczych płaszczyzna połaci nie może mieć zagłębień. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej w celu dokładniejszej oceny zakresu robót, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami BHP przez wykwalifikowanych pracowników pracujących pod wykwalifikowanym nadzorem. Wszystkie materiały muszą posiadać certyfikaty i aprobaty .

- Termin realizacji zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie od podpisania umowy do 31.08.2018r.

- Okres gwarancji:

Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na  przedmiot zamówienia od bezusterkowego odbioru końcowego.

- Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie ( zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalności) w Zespole Szkół w Mszczonowie, ul. Ługowa 13 (sekretariat szkoły) do dnia 2 marca 2018r. do godz. 14.00 z dopiskiem : „Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Mszczonowie”.

- Warunki płatności:

Warunki płatności zostały określone w §4 umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania. Cena ofertowa (cena brutto) jest ceną ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (wraz z materiałem, robocizną i sprzętem) z uwzględnieniem podatku VAT.

- Osoba wyznaczona do kontaktu:

- Waldemar Iwanowicz: email: waldemar@iwanowicz.pro, tel: 663649163.

- Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym .

- Zgodnie z art. 4 pkt. 8  ustawy  Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ.U. z 2017r, poz. 1579 ze zm.) ,przepisów tej ustawy nie stosuje się do niniejszego zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo od odstąpienia od realizacji zamówienia (przed udzieleniem zlecenia/umowy) bez podawania przyczyn.

Załączniki:

- Formularz ofertowy,

- Wzór umowy i przedmiar robót.

Dyrektor Zespołu Szkół: Dorota Powązka