KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

NAZW A INW ESTYCJI	:	PROJEKT PRZEBUDOW Y DROGI POW IATOW EJ NR 3834W OD KM 3+090 DO KM 4+975 POW IAT ŻYRARDÓW ADRES INW ESTYCJI	:	ORYSZEW

INW ESTOR	:	STAROSTW O POW IATOW E W ŻYRARDOW IE ADRES INW ESTORA	:	UL. LIMANIOW SKIEGO 45 96-300 ŻYRARDÓW BRANŻA	:	DROGOW A I TELEKOMUNIKACYJNA

Stawka roboczogodziny : Poziom cen	:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ...........................................................	% R, S

Koszty zakupu materiałow [Kz] ..............................................	% M

Zysk [Z] ..................................................................................	% R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] ..................................................................................	% (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

W artość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł

Podatek VAT	:	zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

W YKONAW CA :	INW ESTOR :

Data opracowania	Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45233140-2 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.00.00. |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa drogi od km3+090 do km4+975 -1885 mb 1.885 | km km | 1.885 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.885 |
| 2 d.1 | KNR-W 2-01 0101-01 | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0101-02 | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0101-03 | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 12 | szt. szt. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0103-04 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 18 | szt. szt. | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 6 d.1 | KNR 2-01 0103-05 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) 10 | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 7 d.1 | KNR 2-01 0103-06 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 8 d.1 | KNR 2-01 0103-07 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) 7 | szt. szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 9 d.1 | KNR 2-01 0103-07 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 76-85 cm)-analogia Krotność = 1.4 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 10 d.1 | KNR 2-01 0103-07 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 86-95 cm)-analogia Krotność = 1.6 5 | szt. szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 11 d.1 | KNR 2-01 0103-07 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 96-105 cm)-analogia Krotność = 1.8 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 12 d.1 | KNNR 1 0104-04 | Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normal- nej wilgotności 18 | szt. szt. | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 13 d.1 | KNNR 1 0104-05 | Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normal- nej wilgotności 10 | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 14 d.1 | KNNR 1 0104-06 | Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normal- nej wilgotności 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 15 d.1 | KNNR 1 0104-07 | Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normal- nej wilgotności 7 | szt. szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 16 d.1 | KNNR 1 0104-08 | Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o nor- malnej wilgotności 10 | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 17 d.1 | KNNR 1 0104-09 | Karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o nor- malnej wilgotności 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 d.1 | KNNR 1 0107-01 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. 4x3.14x0.12x012:4x3=0.14 m3 3x3.14x0.2x0.2:4x4=0.38 m3 12x3.14x0.3x0.3:4x4=3.39 m3 18x3.14x0.4x0.4:4x5=11.30 m3 10x3.14x0.5x0.5:4x5=9.81 m3 3x3.14x0.6x0.6:4x6=5.09 m3 7x3.14x0.7x0.7:4x6=16.16 m3 4x3.14x0.8x0.8:4x6=12.06 m3 5x3.14x0.9x0.9:4x6=19.08 m3 1x3.14x1.0x1.0:4x7=5.50 m3 Razem -82.91 m3 -x1.2=99.49 mp 99.49 | mp mp | 99.490 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 99.490 |
| 19 d.1 | KNNR 1 0107-02 | Wywożenie karpiny na odległość do 2km. 4x0.3+3x0.4+12x0.5+18x0.6+10x0.7+3x0.7+7x0.8+4x0.9+5x1.0+1x1.2=43.7 mp 43.7 | mp mp | 43.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.700 |
| 20 d.1 | KNNR 1 0107-03 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 4x0.4+3x0.5+12x0.6+18x0.8+10x1.0+3x1.1+7x1.3+4x1.5+5x1.7+1x2.0=63.60 mp 63.6 | mp mp | 63.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 63.600 |
| 21 d.1 | KNNR 1 0110-01 | Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resz- tki (4+3+12+18+10+3+7+4+5+2)x0.2=13.60 mp 13.6 | mp. mp. | 13.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.600 |
| 22 d.1 | KNR 2-01 0108-05 | Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 500x2=100 m2-0.10 ha 0.10 | ha ha | 0.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.100 |
| 23 d.1 | KNR 2-01 0110-03 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 500x2x0.1=100 mp 100 | mp mp | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 24 d.1 | KNR 2-01 0126-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spy- charek długość -1885mb średnia szer. odhumusowania-13.83 mb owierzchnia-1885x13.83=26069.55 przyjęto 26070 m2 26070 | m2 m2 | 26070.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26070.000 |
| 2 |  | Rozbiórki elementów dróg i ulic D.01.02.04. |  |  |  |
| 25 d.2 | KNR 2-31 0811-04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 2.0 x1.0 m o grubości 15 cm-analogia 4 sztx2.0x1.0 =8 m2 8 | m2 m2 | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 26 d.2 | KNR 2-31 1507-03 | Wywiezie płyt z rozbiórki na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem me- chanicznym samochodem 5-10 t 4sztx750 kg=3.0 t 3 | t t | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 27 d.2 | KNR 2-31 0804-01 | Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm na zjaz- dach 7.0x5.0+5.0x4.0 =60 m2 60 | m2 m2 | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 28 d.2 | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 1885x2x0.5+484x0.33=2044.72 m2 Krotność = 1.25 2044.72 | m2 m2 | 2044.720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2044.720 |
| 3 | 45233140-2 | Regulacja pionowa studzienek do zaworów wodociagowych D.01.03.07 |  |  |  |
| 29 d.3 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 4 | 45233140-2 | ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00. |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 d.4 | KNR 2-01 0206-05 0214-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km 7976 m3 wbudowanie w nasyp 904 m3 Wykop z wywozem -7976-904=7072 m3 7072 | m3 m3 | 7072.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7072.000 |
| 31 d.4 | KNR 2-01 0218-03 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV 904 | m3 m3 | 904.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 904.000 |
| 32 d.4 | KNR 2-01 0212-05 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładow- czymi na odl.do 1 km i wbudowanie w nasyp 904 | m3 m3 | 904.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 904.000 |
| 33 d.4 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 904 | m3 m3 | 904.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 904.000 |
| 34 d.4 | KNR 2-01 0313-01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczy- mi z dokopu (kat.gr.I-II) 1070 | m3 m3 | 1070.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1070.000 |
| 35 d.4 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 1070 | m3 m3 | 1070.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1070.000 |
| 5 | 45233140-2 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO D.03.00.00 |  |  |  |
| 36 d.5 | KNR 2-31 0803-03 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- bości 6 cm 4.0x3=12 m2 12 | m2 m2 | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 37 d.5 | KNR 2-31 0802-07 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 21 cm 4.0x3=12 m2 12 | m2 m2 | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 38 d.5 | KNR 2-01 0218-03 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV 12x3x2.0=72 m2 72 | m3 m3 | 72.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72.000 |
| 39 d.5 | KNR 2-01 0218-03 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV 12x3x2.0=72 m2 72 | m3 m3 | 72.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72.000 |
| 40 d.5 | KNR 2-33 0601-03 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootwo- rowych z rur o śr. 100 cm 12 | m m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 41 d.5 | KNR 2-01 0503-02 | Mechaniczne zasypywanie ułożonego przepustu fi 100 cm - kat.gr.III-IV 12x3x2-12x3.14x1x1:4=62.58 m3 62.58 | m3 m3 | 62.580 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.580 |
| 42 d.5 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 12x3x2-12x3.14x1x1:4=62.58 m3 62.58 | m3 m3 | 62.580 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.580 |
| 43 d.5 | KNR 2-33 0606-01 | Obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych rurowych 2x2x0.2=0.8 m3 0.8 | m3 m3 | 0.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.800 |
| 6 | 45233140-2 | PODBUDOWY D.04.00.00 |  |  |  |
| 44 d.6 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni jezdni-pod warstwę filtracyjną na poszerzeniach i zatokach autobuso- wych w gruncie kat. I-IV powierzchnia pod zatokę autobusową -110 m2 powierzchnia pod poszerzenie jezdni przy śr. szer. jezdni istn. 3.80 m 1885x5.90=11121.50+110=11231.50 m2 11231.5 | m2 m2 | 11231.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11231.500 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 d.6 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne zjaz- dów i chodników w gruncie kat. I-IV zjazdy o nawierzchni zwirowej-476 m2 zjazdy o nawierzchni z kostki bet.-837 m2 chodniki-1405 m2 razem-2718 2718 | m2 m2 | 2718.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2718.000 |
| 46 d.6 | KNR 2-31 0104-07 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie na posze- rzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 1885x5.90=11121.50m2 11121.50 | m2 m2 | 11121.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11121.500 |
| 47 d.6 | KNR 2-31 0104-07 0104-08 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej na zjazdach i zato- ce autobusowej grubość warstwy po zag. 15 cm 476+2x110=696 m2 696 | m2 m2 | 696.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 696.000 |
| 48 d.6 | KNR 2-31 0104-07 0104-08 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy mrozoochronnej na chodnikach grubość warstwy po zag. 15 cm 1405 | m2 m2 | 1405.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1405.000 |
| 49 d.6 | KNR 2-31 0111-03 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem na poszerzeniach jezdni 2.5 mPa wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 1885x4.20=7917 m2 7917 | m2 m2 | 7917.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7917.000 |
| 50 d.6 | KNR 2-31 0111-03 | Wzmcnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem na zjazdach 1.5 mPa wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 837 | m2 m2 | 837.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 837.000 |
| 51 d.6 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego na zjazdach- warstwa dolna o grubości po za- gęszczeniu 10 cm Krotność = 0.5 476 | m2 m2 | 476.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 476.000 |
| 52 d.6 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego na zjazdach i zatoce autobusowej - warstwa dol- na o grubości po zagęszczeniu 15 cm 837+2x110=1057 m2 1057 | m2 m2 | 1057.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1057.000 |
| 53 d.6 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm - roboty na poszerzeniach jezdni 1885x2.96=5579.60 m2 Krotność = 0.8 5579.6 | m2 m2 | 5579.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5579.600 |
| 54 d.6 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, 1885x2.96+2x0.5)=.7464.60 m2 7464.6 | m2 m2 | 7464.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7464.600 |
| 55 d.6 | KNR AT-03 0202-02 KNR 2-31 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno istn nawierz- chni bitumicznej po sfrezowanie krawędzi 2x0.5 m zużycie emulsji 0,5 kg/m2 1885x2.8=5278 m2 5278 | m2 m2 | 5278.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5278.000 |
| 56 d.6 | KNR 2-31 0108-02 | Wyrownanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltowa srednio 4 cm z wbudowaniem mechanicznym - 1885x2.8=5278 m2 x100kg/m2=527.8 t 527.8 | t t | 527.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 527.800 |
| 57 d.6 | KNR AT-03 0202-02 KNR 2-31 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wzmacniajacej i podbudowy zużycie emulsji 0,5 kg/m2 7464.6+5278=12742.6 m2 12742.6 | m2 m2 | 12742.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12742.600 |
| 58 d.6 | KNR 2-31 0110-01 z.o. 2.12. 9901-04 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu as- faltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 1885x6.36=11988.60 m2 11988.60 | m2 m2 | 11988.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11988.600 |
| 59 d.6 | KNR AT-04 0101-01 | Warstwa wzmacniająca pod warstwę wiążącą z siatki szklanej o szer. 1,0 m 1885x2=3770 m2 | m2 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3770 | m2 | 3770.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3770.000 |
| 60 d.6 | KNR AT-03 0202-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 26-75 pojazdów na godzinę 1885x6.36=11988.60 m2 11988.60 | m2 m2 | 11988.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11988.600 |
| 7 | 45233140-2 | NAWIERZCHNIE D.05.00.00. |  |  |  |
| 61 d.7 | KNR 2-31 0310-01 z.o.2.13. 9902-01 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm 26-75 pojazdów na godzinę 1885x6.22= 11724.70 | m2 m2 | 11724.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11724.700 |
| 62 d.7 | KNR AT-03 0202-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wią- żącej bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 26-75 pojazdów na godzinę 1885x6.22=11724.70 m2 11724.70 | m2 m2 | 11724.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11724.700 |
| 63 d.7 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę 1885x6.10=11498.50 m2 11498.50 | m2 m2 | 11498.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11498.500 |
| 64 d.7 | KNR 2-31 0202-01 | Nawierzchnia żwirowa na zjazdach warstwa górna jezdni rozścielana ręcznie - gru- bość po zagęszczeniu 10 cm 476 | m2 m2 | 476.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 476.000 |
| 65 d.7 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej na zjazdach grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 837 | m2 m2 | 837.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 837.000 |
| 66 d.7 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej na chiodnikach grubość 6 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej 1405 | m2 m2 | 1405.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1405.000 |
| 67 d.7 | KNR 2-31 0308-01 | Nawierzchnia betonowa na zatokach autobusowych- z betonu B-35 warstwa o gru- bości 20 cm 2x110=220 m2 220 | m2 m2 | 220.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 220.000 |
| 8 | 45233140-2 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D.06.00.00 |  |  |  |
| 68 d.8 | KNR 2-01 0506-04 | Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III 10180 | m2 m2 | 10180.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10180.000 |
| 69 d.8 | KNR 2-01 0506-07 | Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III 1130 | m2 m2 | 1130.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1130.000 |
| 70 d.8 | KNR 2-31 0605-01 D.06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa Strona prawa: (8x9+3x10+11)x0.10=11.3 m3 Strona lewa: (20x9+2x10+11+13+2x15+19)x0.1=27.3 m3 Łącznie-38.6 m3 38.6 | m3 m3 | 38.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.600 |
| 71 d.8 | KNR 2-31 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z PEHDo śr. 40 cm Strona prawa: 8x9+3x10+11=113 mb Strona lewa: 20x9+2x10+11+13+2x15+19=273 mb Łącznie-386 mb 386 | m m | 386.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 386.000 |
| 72 d.8 | KNR 2-31 0602-04 | Obudowy wylotów przepustów o śr. 40 cm z kamienia strona prawa: 12 przepustów -24 obudowy strona lewa: 27 przepustów-54 obudowy Łacznie 78 obudów | szt. |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 78 | szt. | 78.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 78.000 |
| 73 d.8 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod pobocze utwardzone w gruncie kat. I-IV 3250 | m2 m2 | 3250.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3250.000 |
| 74 d.8 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Pobocze utwardzone z kruszywa łamanego 0/31.5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 3250 | m2 m2 | 3250.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3250.000 |
| 9 |  | ELEMENTY ULIC D.08.00.00. |  |  |  |
| 75 d.9 | KNNR 6 0403-04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betono- wych na podsypce cementowo-piaskowej 173 | m m | 173.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 173.000 |
| 76 d.9 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem 803x0.03=24.09 24.09 | m3 m3 | 24.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.090 |
| 77 d.9 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- piaskowej 803 | m m | 803.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 803.000 |
| 78 d.9 | KNR 2-31 0407-04 D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1740 | m m | 1740.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1740.000 |
| 79 d.9 | KNR AT-03 0401-01 D.08.05.06 | Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na ławie betonowej o przekroju 0,07 m2 3 | m m | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 80 d.9 | KNR AT-03 0401-01 | Ścieki skarpowe z prefabrykatów betonowych na ławie betonowej o przekroju 0,07 m2 6 | m m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 10 | 45233140-2 | KANALIZACJA DESZCZOWA D.03.02.01. |  |  |  |
| 81 d.10 | KNR 2-31 0802-07 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 21 cm 4.0x1.2=4.8 m2 4.8 | m2 m2 | 4.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.800 |
| 82 d.10 | KNR 2-31 0803-03 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- bości 6 cm 4.0x1.2=4.8 m2 4.8 | m2 m2 | 4.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.800 |
| 83 d.10 | KNR 2-01 0218-03 | Wykopy oraz przekopy w jezdni wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV 12x1.2x2.0=28.8 m3 28.8 | m3 m3 | 28.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.800 |
| 84 d.10 | KNR 2-01 0218-02 | Wykopy oraz przekopy pod kanaly rurowe fi 400 mm wykonywane koparkami pod- siębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III (22.2+63.2+59.8)x1.2x2=348.48 m3 348.48 | m3 m3 | 348.480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 348.480 |
| 85 d.10 | KNR 9-18 0201-08 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o śr. 400 mm 22.2+63.2+59.8+12=157.2 mb 157.2 | m m | 157.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 157.200 |
| 86 d.10 | KNR 2-01 0320-0501 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głę- bokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m 12x1.2x1.5+(22.2+63.2+59.8)x1.2x2 - (12+22.2+63.2+59.8)x3.14x0.4x0.4:4= 350.34 m3 350.34 | m3 m3 | 350.340 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 350.340 |
| 87 d.10 | KNR 2-01 0221-04 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III pod studnie rewizyjne fi 1200 mm 6x3.14x2.0x2.0:4x2=37.68 m3 37.68 | m3 m3 | 37.680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.680 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 d.10 | KNR 2-18 0613-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę- bokości 2 m 6 | stud. stud. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 89 d.10 | KNR 2-01 0501-01 | Ręczne zasypywanie studni rewizyjnych w gruncie kat.I-III z przerzutem ziemi na odl.do 3 m 6x3.14x2.0x2.0:4x2- 6x3.14x1.2x1.2:4= 30.9 m3 30.9 | m3 m3 | 30.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.900 |
| 90 d.10 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 6x3.14x2.0x2.0:4x2- 6x3.14x1.2x1.2:4= 30.9 m3 30.9 | m3 m3 | 30.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.900 |
| 91 d.10 | KNR 2-01 0221-04 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III pod studnie sciekowe fi 50 cm 1x3.14x1.5x1.5:4x1.5=2.65 m3 2.65 | m3 m3 | 2.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.650 |
| 92 d.10 | KNR 2-18 0625-02 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 93 d.10 | KNR 2-01 0501-01 | Ręczne zasypywanie studni rewizyjnych w gruncie kat.I-III z przerzutem ziemi na odl.do 3 m 1x3.14x1.5x1.5:4x1.5-1x3.14x0.5x0.5:4x1.5=2.35 2.35 | m3 m3 | 2.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.350 |
| 94 d.10 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 1x3.14x1.5x1.5:4x1.5-1x3.14x0.5x0.5:4x1.5=2.35 m3 2.35 | m3 m3 | 2.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.350 |
| 95 d.10 | KNR 2-18 0627-01 | Umocnienie skarp przy wylotach kanałów 1 | m3 m3 | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 96 d.10 | KNR 2-18 0627-01 | Wylot z kanału fi 400 mm 2 | szt szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 97 d.10 | KNR 2-18 0627-01 | Montaz osadnika przy wlocie z rowu 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 98 d.10 | KNR 2-18 0627-01 | Wylot z kanału fi 400 mm 2 | szt szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 11 | 45232300-5 | KANALIZACJA TELETECHNICZNA D.01.03.04.A |  |  |  |
| 99 d.11 | KNR 5-02 0201-03 | Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wyko- pem otwartym w gruncie kat. III 18 | m m | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 12 | 45233140-2 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU D.067.00.00. |  |  |  |
| 100 d.12 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 16+6 do przestawienia=22 22 | szt. szt. | 22.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.000 |
| 101 d.12 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 18 | szt. szt. | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 102 d.12 | KNR 2-31 0703-03 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- cyjnych 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 103 d.12 | KNR 2-31 0703-03 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- cyjnych 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 104 d.12 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie przestawionych tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrze- gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 d.12 | KNR 2-31 0706-02 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową P-4-80 x0.24=19.2 m2 P-7b -8x0.24=1.92m2 P-21a-22x0.38=8.36m2 Razem-29.48 m2 29.48 | m2 m2 | 29.480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.480 |
| 106 d.12 | KNR 2-31 0706-03 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową P-1a--579x0.04=23.16m2 P-1b- 810x0.04=32.40m2 P-6 396x0.08=31.68m2 P-7c 142x0.06=8.52m2 Razem-95.76m2 95.76 | m2 m2 | 95.760 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.760 |
| 107 d.12 | KNR 2-31 0706-06 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową P-10-24m2x0.5=12 m2 12 | m2 m2 | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 45233140-2 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.00.00. |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119- 03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją - trasa drogi w terenie równinnym Przebu- dowa drogi od km3+090 do km4+975 -1885 mb | km | 1.885 |  |  |
| 2 d.1 | KNR-W 2-01 0101-01 | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą me- chaniczną (śr. 10-15 cm) | szt. | 4 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0101- 02 | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą me- chaniczną (śr. 16-25 cm) | szt. | 3 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0101- 03 | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą me- chaniczną (śr. 26-35 cm) | szt. | 12 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0103- 04 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) | szt. | 18 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 2-01 0103- 05 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) | szt. | 10 |  |  |
| 7 d.1 | KNR 2-01 0103- 06 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) | szt. | 3 |  |  |
| 8 d.1 | KNR 2-01 0103- 07 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) | szt. | 7 |  |  |
| 9 d.1 | KNR 2-01 0103- 07 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 76-85 cm)-analogia Krotność = 1.4 | szt. | 4 |  |  |
| 10 d.1 | KNR 2-01 0103- 07 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 86-95 cm)-analogia Krotność = 1.6 | szt. | 5 |  |  |
| 11 d.1 | KNR 2-01 0103- 07 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 96-105 cm)-analogia Krotność = 1.8 | szt. | 2 |  |  |
| 12 d.1 | KNNR 1 0104- 04 | Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności | szt. | 18 |  |  |
| 13 d.1 | KNNR 1 0104- 05 | Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności | szt. | 10 |  |  |
| 14 d.1 | KNNR 1 0104- 06 | Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności | szt. | 3 |  |  |
| 15 d.1 | KNNR 1 0104- 07 | Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności | szt. | 7 |  |  |
| 16 d.1 | KNNR 1 0104- 08 | Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności | szt. | 10 |  |  |
| 17 d.1 | KNNR 1 0104- 09 | Karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności | szt. | 1 |  |  |
| 18 d.1 | KNNR 1 0107- 01 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. | mp | 99.49 |  |  |
|  |  | 4x3.14x0.12x012:4x3=0.14 m3 3x3.14x0.2x0.2:4x4=0.38 m3 12x3.14x0.3x0.3:4x4=3.39 m3 18x3.14x0.4x0.4:4x5=11.30 m3 10x3.14x0.5x0.5:4x5=9.81 m3 3x3.14x0.6x0.6:4x6=5.09 m3 7x3.14x0.7x0.7:4x6=16.16 m3 4x3.14x0.8x0.8:4x6=12.06 m3 5x3.14x0.9x0.9:4x6=19.08 m3 1x3.14x1.0x1.0:4x7=5.50 m3 Razem -82.91 m3 -x1.2=99.49 mp |  |  |  |  |
| 19 d.1 | KNNR 1 0107- 02 | Wywożenie karpiny na odległość do 2km. 4x0.3+3x0.4+12x0.5+18x0.6+10x0.7+3x0.7+7x0.8+4x0.9+ 5x1.0+1x1.2=43.7 mp | mp | 43.7 |  |  |
| 20 d.1 | KNNR 1 0107- 03 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 4x0.4+3x0.5+12x0.6+18x0.8+10x1.0+3x1.1+7x1.3+4x1.5+ 5x1.7+1x2.0=63.60 mp | mp | 63.6 |  |  |
| 21 d.1 | KNNR 1 0110- 01 | Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki (4+3+12+18+10+3+7+4+5+2)x0.2=13.60 mp | mp. | 13.6 |  |  |
| 22 d.1 | KNR 2-01 0108- 05 | Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i pod- szycia 500x2=100 m2-0.10 ha | ha | 0.10 |  |  |
| 23 d.1 | KNR 2-01 0110- 03 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 500x2x0.1=100 mp | mp | 100 |  |  |
| 24 | KNR 2-01 0126- | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości | m2 | 26070 |  |  |
| d.1 | 01 0126-02 | 20 cm za pomocą spycharek |  |  |  |  |
|  |  | długość -1885mb |  |  |  |  |
|  |  | średnia szer. odhumusowania-13.83 mb |  |  |  |  |
|  |  | owierzchnia-1885x13.83=26069.55 |  |  |  |  |
|  |  | przyjęto 26070 m2 |  |  |  |  |
| 2 |  | Rozbiórki elementów dróg i ulic D.01.02.04. |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 d.2 | KNR 2-31 0811- 04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 2.0 x1.0 m o grubości 15 cm-analogia 4 sztx2.0x1.0 =8 m2 | m2 | 8 |  |  |
| 26 d.2 | KNR 2-31 1507- 03 | Wywiezie płyt z rozbiórki na odległość do 0.5 km z załadun- kiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t 4sztx750 kg=3.0 t | t | 3 |  |  |
| 27 d.2 | KNR 2-31 0804- 01 | Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm na zjazdach 7.0x5.0+5.0x4.0 =60 m2 | m2 | 60 |  |  |
| 28 d.2 | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 1885x2x0.5+484x0.33=2044.72 m2 Krotność = 1.25 | m2 | 2044.72 |  |  |
| 3 | 45233140-2 | Regulacja pionowa studzienek do zaworów wodociagowych D.01.03.07 |  |  |  |  |
| 29 d.3 | KNR 2-31 1406- 04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo- wych | szt. | 2 |  |  |
| 4 | 45233140-2 | ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00. |  |  |  |  |
| 30 d.4 | KNR 2-01 0206- 05 0214-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyła- dowczymi na odległość 10 km 7976 m3 wbudowanie w nasyp 904 m3 Wykop z wywozem -7976-904=7072 m3 | m3 | 7072 |  |  |
| 31 d.4 | KNR 2-01 0218- 03 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębier- nymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV | m3 | 904 |  |  |
| 32 d.4 | KNR 2-01 0212- 05 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km i wbudowanie w nasyp | m3 | 904 |  |  |
| 33 d.4 | KNR 2-01 0236- 01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 904 |  |  |
| 34 d.4 | KNR 2-01 0313- 01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samocho- dami samowyładowczymi z dokopu (kat.gr.I-II) | m3 | 1070 |  |  |
| 35 d.4 | KNR 2-01 0236- 01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 1070 |  |  |
| 5 | 45233140-2 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO D.03.00.00 |  |  |  |  |
| 36 d.5 | KNR 2-31 0803- 03 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- no-bitumicznych o grubości 6 cm 4.0x3=12 m2 | m2 | 12 |  |  |
| 37 d.5 | KNR 2-31 0802- 07 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne- go o grubości 21 cm 4.0x3=12 m2 | m2 | 12 |  |  |
| 38 d.5 | KNR 2-01 0218- 03 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębier- nymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV 12x3x2.0=72 m2 | m3 | 72 |  |  |
| 39 d.5 | KNR 2-01 0218- 03 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębier- nymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV 12x3x2.0=72 m2 | m3 | 72 |  |  |
| 40 d.5 | KNR 2-33 0601- 03 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogo- wych rurowych jednootworowych z rur o śr. 100 cm | m | 12 |  |  |
| 41 d.5 | KNR 2-01 0503- 02 | Mechaniczne zasypywanie ułożonego przepustu fi 100 cm - kat.gr.III-IV 12x3x2-12x3.14x1x1:4=62.58 m3 | m3 | 62.58 |  |  |
| 42 d.5 | KNR 2-01 0236- 01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 12x3x2-12x3.14x1x1:4=62.58 m3 | m3 | 62.58 |  |  |
| 43 d.5 | KNR 2-33 0606- 01 | Obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych ruro- wych 2x2x0.2=0.8 m3 | m3 | 0.8 |  |  |
| 6 | 45233140-2 | PODBUDOWY D.04.00.00 |  |  |  |  |
| 44 d.6 | KNR 2-31 0103- 04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war- stwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni-pod warstwę filtra- cyjną na poszerzeniach i zatokach autobusowych w grun- cie kat. I-IV powierzchnia pod zatokę autobusową -110 m2 powierzchnia pod poszerzenie jezdni przy śr. szer. jezdni istn. 3.80 m 1885x5.90=11121.50+110=11231.50 m2 | m2 | 11231.5 |  |  |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 d.6 | KNR 2-31 0103- 04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war- stwy konstrukcyjne zjazdów i chodników w gruncie kat. I-IV zjazdy o nawierzchni zwirowej-476 m2 zjazdy o nawierzchni z kostki bet.-837 m2 chodniki-1405 m2 razem-2718 | m2 | 2718 |  |  |
| 46 d.6 | KNR 2-31 0104- 07 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączają- cej w korycie na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 1885x5.90=11121.50m2 | m2 | 11121.50 |  |  |
| 47 d.6 | KNR 2-31 0104- 07 0104-08 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączają- cej na zjazdach i zatoce autobusowej grubość warstwy po zag. 15 cm 476+2x110=696 m2 | m2 | 696 |  |  |
| 48 d.6 | KNR 2-31 0104- 07 0104-08 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy mrozooch- ronnej na chodnikach grubość warstwy po zag. 15 cm | m2 | 1405 |  |  |
| 49 d.6 | KNR 2-31 0111- 03 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem na posze- rzeniach jezdni 2.5 mPa wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 1885x4.20=7917 m2 | m2 | 7917 |  |  |
| 50 d.6 | KNR 2-31 0111- 03 | Wzmcnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem na zjazdach 1.5 mPa wyk. mieszarkami doczepnymi - gru- bość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 837 |  |  |
| 51 d.6 | KNR 2-31 0114- 01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego na zjazdach- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.5 | m2 | 476 |  |  |
| 52 d.6 | KNR 2-31 0114- 05 | Podbudowa z kruszywa łamanego na zjazdach i zatoce au- tobusowej - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 837+2x110=1057 m2 | m2 | 1057 |  |  |
| 53 d.6 | KNR 2-31 0114- 05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru- bości po zagęszczeniu 12 cm - roboty na poszerzeniach jezdni 1885x2.96=5579.60 m2 Krotność = 0.8 | m2 | 5579.6 |  |  |
| 54 d.6 | KNR 2-31 0114- 07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru- bości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, 1885x2.96+2x0.5)=.7464.60 m2 | m2 | 7464.6 |  |  |
| 55 d.6 | KNR AT-03 0202-02 KNR 2- 31 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno istn nawierzchni bitumicznej po sfrezowanie kra- wędzi 2x0.5 m zużycie emulsji 0,5 kg/m2 1885x2.8=5278 m2 | m2 | 5278 |  |  |
| 56 d.6 | KNR 2-31 0108- 02 | Wyrownanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltowa srednio 4 cm z wbudowaniem mechanicznym - 1885x2.8=5278 m2 x100kg/m2=527.8 t | t | 527.8 |  |  |
| 57 d.6 | KNR AT-03 0202-02 KNR 2- 31 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wzmacniajacej i podbudowy zużycie emulsji 0,5 kg/m2 7464.6+5278=12742.6 m2 | m2 | 12742.6 |  |  |
| 58 d.6 | KNR 2-31 0110- 01 z.o. 2.12. 9901-04 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo- żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po za- gęszczeniu 7 cm 1885x6.36=11988.60 m2 | m2 | 11988.60 |  |  |
| 59 d.6 | KNR AT-04 0101-01 | Warstwa wzmacniająca pod warstwę wiążącą z siatki szklanej o szer. 1,0 m 1885x2=3770 m2 | m2 | 3770 |  |  |
| 60 d.6 | KNR AT-03 0202-02 KNR 2- 31 z.o.2.13. 9902-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/ m2 26-75 pojazdów na godzinę 1885x6.36=11988.60 m2 | m2 | 11988.60 |  |  |
| 7 | 45233140-2 | NAWIERZCHNIE D.05.00.00. |  |  |  |  |
| 61 d.7 | KNR 2-31 0310- 01 z.o.2.13. 9902-01 0310- 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm 26-75 pojazdów na godzinę 1885x6.22= | m2 | 11724.70 |  |  |
| 62 d.7 | KNR AT-03 0202-02 KNR 2- 31 z.o.2.13. 9902-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej bitumicznej; zużycie emulsji 0, 5 kg/m2 26-75 pojazdów na godzinę 1885x6.22=11724.70 m2 | m2 | 11724.70 |  |  |
| 63 d.7 | KNR 2-31 0310- 05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę 1885x6.10=11498.50 m2 | m2 | 11498.50 |  |  |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 64 d.7 | KNR 2-31 0202- 01 | Nawierzchnia żwirowa na zjazdach warstwa górna jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 476 |  |  |
| 65 d.7 | KNR 2-31 0511- 03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej na zjaz- dach grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 837 |  |  |
| 66 d.7 | KNR 2-31 0511- 02 | Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej na chiodnikach grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1405 |  |  |
| 67 d.7 | KNR 2-31 0308- 01 | Nawierzchnia betonowa na zatokach autobusowych- z be- tonu B-35 warstwa o grubości 20 cm 2x110=220 m2 | m2 | 220 |  |  |
| 8 | 45233140-2 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D.06.00.00 |  |  |  |  |
| 68 d.8 | KNR 2-01 0506- 04 | Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mecha- nicznie w gr.kat.I-III | m2 | 10180 |  |  |
| 69 d.8 | KNR 2-01 0506- 07 | Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III | m2 | 1130 |  |  |
| 70 d.8 | KNR 2-31 0605- 01 D.06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwi- rowa Strona prawa: (8x9+3x10+11)x0.10=11.3 m3 Strona lewa: (20x9+2x10+11+13+2x15+19)x0.1=27.3 m3 Łącznie-38.6 m3 | m3 | 38.6 |  |  |
| 71 d.8 | KNR 2-31 0605- 06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z PEHDo śr. 40 cm Strona prawa: 8x9+3x10+11=113 mb Strona lewa: 20x9+2x10+11+13+2x15+19=273 mb Łącznie-386 mb | m | 386 |  |  |
| 72 d.8 | KNR 2-31 0602- 04 | Obudowy wylotów przepustów o śr. 40 cm z kamienia strona prawa: 12 przepustów -24 obudowy strona lewa: 27 przepustów-54 obudowy Łacznie 78 obudów | szt. | 78 |  |  |
| 73 d.8 | KNR 2-31 0103- 04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod po- bocze utwardzone w gruncie kat. I-IV | m2 | 3250 |  |  |
| 74 d.8 | KNR 2-31 0114- 07 0114-08 | Pobocze utwardzone z kruszywa łamanego 0/31.5 - warst- wa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 3250 |  |  |
| 9 |  | ELEMENTY ULIC D.08.00.00. |  |  |  |  |
| 75 d.9 | KNNR 6 0403- 04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo- piaskowej | m | 173 |  |  |
| 76 d.9 | KNR 2-31 0402- 04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem 803x0.03=24.09 | m3 | 24.09 |  |  |
| 77 d.9 | KNR 2-31 0403- 05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 803 |  |  |
| 78 d.9 | KNR 2-31 0407- 04 D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 1740 |  |  |
| 79 d.9 | KNR AT-03 0401-01 D.08.05.06 | Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na ławie betonowej o przekroju 0,07 m2 | m | 3 |  |  |
| 80 d.9 | KNR AT-03 0401-01 | Ścieki skarpowe z prefabrykatów betonowych na ławie be- tonowej o przekroju 0,07 m2 | m | 6 |  |  |
| 10 | 45233140-2 | KANALIZACJA DESZCZOWA D.03.02.01. |  |  |  |  |
| 81 d.10 | KNR 2-31 0802- 07 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne- go o grubości 21 cm 4.0x1.2=4.8 m2 | m2 | 4.8 |  |  |
| 82 d.10 | KNR 2-31 0803- 03 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- no-bitumicznych o grubości 6 cm 4.0x1.2=4.8 m2 | m2 | 4.8 |  |  |
| 83 d.10 | KNR 2-01 0218- 03 | Wykopy oraz przekopy w jezdni wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV 12x1.2x2.0=28.8 m3 | m3 | 28.8 |  |  |
| 84 d.10 | KNR 2-01 0218- 02 | Wykopy oraz przekopy pod kanaly rurowe fi 400 mm wyko- nywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III (22.2+63.2+59.8)x1.2x2=348.48 m3 | m3 | 348.48 |  |  |
| 85 d.10 | KNR 9-18 0201- 08 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o śr. 400 mm 22.2+63.2+59.8+12=157.2 mb | m | 157.2 |  |  |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 86 d.10 | KNR 2-01 0320- 0501 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m 12x1.2x1.5+(22.2+63.2+59.8)x1.2x2 - (12+22.2+63.2+ 59.8)x3.14x0.4x0.4:4=350.34 m3 | m3 | 350.34 |  |  |
| 87 d.10 | KNR 2-01 0221- 04 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III pod studnie rewizyjne fi 1200 mm 6x3.14x2.0x2.0:4x2=37.68 m3 | m3 | 37.68 |  |  |
| 88 d.10 | KNR 2-18 0613- 03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 2 m | stud. | 6 |  |  |
| 89 d.10 | KNR 2-01 0501- 01 | Ręczne zasypywanie studni rewizyjnych w gruncie kat.I-III z przerzutem ziemi na odl.do 3 m 6x3.14x2.0x2.0:4x2- 6x3.14x1.2x1.2:4= 30.9 m3 | m3 | 30.9 |  |  |
| 90 d.10 | KNR 2-01 0236- 01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 6x3.14x2.0x2.0:4x2- 6x3.14x1.2x1.2:4= 30.9 m3 | m3 | 30.9 |  |  |
| 91 d.10 | KNR 2-01 0221- 04 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III pod studnie sciekowe fi 50 cm 1x3.14x1.5x1.5:4x1.5=2.65 m3 | m3 | 2.65 |  |  |
| 92 d.10 | KNR 2-18 0625- 02 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 1 |  |  |
| 93 d.10 | KNR 2-01 0501- 01 | Ręczne zasypywanie studni rewizyjnych w gruncie kat.I-III z przerzutem ziemi na odl.do 3 m 1x3.14x1.5x1.5:4x1.5-1x3.14x0.5x0.5:4x1.5=2.35 | m3 | 2.35 |  |  |
| 94 d.10 | KNR 2-01 0236- 01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 1x3.14x1.5x1.5:4x1.5-1x3.14x0.5x0.5:4x1.5=2.35 m3 | m3 | 2.35 |  |  |
| 95 d.10 | KNR 2-18 0627- 01 | Umocnienie skarp przy wylotach kanałów | m3 | 1 |  |  |
| 96 d.10 | KNR 2-18 0627- 01 | Wylot z kanału fi 400 mm | szt | 2 |  |  |
| 97 d.10 | KNR 2-18 0627- 01 | Montaz osadnika przy wlocie z rowu | szt | 1 |  |  |
| 98 d.10 | KNR 2-18 0627- 01 | Wylot z kanału fi 400 mm | szt | 2 |  |  |
| 11 | 45232300-5 | KANALIZACJA TELETECHNICZNA D.01.03.04.A |  |  |  |  |
| 99 d.11 | KNR 5-02 0201- 03 | Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i inny- mi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III | m | 18 |  |  |
| 12 | 45233140-2 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU D.067.00.00. |  |  |  |  |
| 100 d.12 | KNR 2-31 0702- 02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 16+6 do przestawienia=22 | szt. | 22 |  |  |
| 101 d.12 | KNR 2-31 0703- 02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 | szt. | 18 |  |  |
| 102 d.12 | KNR 2-31 0703- 03 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych | szt. | 4 |  |  |
| 103 d.12 | KNR 2-31 0703- 03 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych | szt. | 3 |  |  |
| 104 d.12 | KNR 2-31 0703- 02 | Przymocowanie przestawionych tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o po- wierzchni ponad 0.3 m2 | szt. | 6 |  |  |
| 105 d.12 | KNR 2-31 0706- 02 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędzio- wych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową P-4-80 x0.24=19.2 m2 P-7b -8x0.24=1.92m2 P-21a-22x0.38=8.36m2 Razem-29.48 m2 | m2 | 29.48 |  |  |
| 106 d.12 | KNR 2-31 0706- 03 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędzio- wych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową P-1a--579x0.04=23.16m2 P-1b- 810x0.04=32.40m2 P-6 396x0.08=31.68m2 P-7c 142x0.06=8.52m2 Razem-95.76m2 | m2 | 95.76 |  |  |
| 107 d.12 | KNR 2-31 0706- 06 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przej- ściach dla pieszych farbą chlorokauczukową P-10-24m2x0.5=12 m2 | m2 | 12 |  |  |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie: