Załącznik 1b kosztorys ofertowy budowa parkingu

| Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska - Karnice - Mszczonów |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km 0+000,00 - 1+428,68 - budowa parkingu |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nr STWiORB | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednostko-wa PLN* | Wartość PLN* |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
|  | D-01.02.02a | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej |  |  |  |  |
| 1 |  | zdjęcie warstwy humusu - grubość 30cm, składowanie humusu z przeznaczeniem do ponownego humusowania, nadmiar wywieźć na zaplecze wykonawcy | m2 | 941,00 |  |  |
|  | D-01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg |  |  |  |  |
| 2 |  | rozbiórka ogrodzenia posesji z siatki ogrodzeniowej wraz z słupkami na fundamentach, wywóz materiałów z rozbióki na zaplecze wykonawcy | m | 90,00 |  |  |
|  | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
|  | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych |  |  |  |  |
| 3 |  | wykonanie wykopów w gruncie kat. I-III, wywóz urobku do 10 km na odkład | m3 | 512,53 |  |  |
|  | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów |  |  |  |  |
| 4 |  | wykonanie nasypów w gruncie kat. I-III, transport urobku z dokopu do 10km | m3 | 64,06 |  |  |
|  | D-04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |  |  |
|  | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża |  |  |  |  |
| 5 |  | profilowanie koryta pod konstrukcję parkingu i chodnika | m2 | 1 201,00 |  |  |
|  | D-04.05.01a | Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem |  |  |  |  |
| 6 |  | wykonanie podbudowy pomocnieczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=5MPa ( uzyskiwane z mieszarki stacjonarnej) w konstrukcji parkingu - grubość 20cm | m2 | 1 166,00 |  |  |
| 7 |  | wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=5MPa ( uzyskiwane z mieszarki stacjonarnej) w konstrukcji chodnika - grubość 15cm | m2 | 35,00 |  |  |
|  | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
|  | D-05.03.23a | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla chodników i zjazdów |  |  |  |  |
| 8 |  | wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej koloru szarego (fazowana) "Holland" - grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 3cm w konstrukcji chodnika | m2 | 35,00 |  |  |
| 9 |  | wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego (fazowana) "Behaton" - grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 3cm w konstrukcji miejsc postojowych (linie rozgraniczające miejsca postojowe z kostki koloru czerwonego) | m2 | 638,00 |  |  |
| 10 |  | wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej koloru szarego (fazowana) "Behaton" - grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 3cm w konstrukcji jezdni manewrowej na parkingu | m2 | 492,00 |  |  |
| 11 |  | wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej koloru niebieskiego (fazowana) "Behaton" - grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 3cm w konstrukcji miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych | m2 | 36,00 |  |  |
|  | D-07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
|  | D-07.06.01 | Ogrodzenia dróg |  |  |  |  |
| 12 |  | montaż ogrodzenia z siatki metalowej ocynkowanej o wysokości 200cm, wraz z słupkami metalowymi ocynkowanymi osadzonymi na fundamentach z betonu klasy C12/15 | m | 76,00 |  |  |
|  | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
|  | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340) |  |  |  |  |
| 13 |  | ustawienie krawężników betonowych 15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) oraz ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 | m | 84,00 |  |  |
| 14 |  | ustawienie oporników betonowych 12x25x100cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) oraz ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 | m | 28,00 |  |  |
|  | D-08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe |  |  |  |  |
| 15 |  | ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) oraz ławie betonowej z oporem z betonu klasy C8/10 | m | 18,00 |  |  |
|  | D-10.00.00 | INNE ROBOTY |  |  |  |  |
|  | - | Instalacje |  |  |  |  |
| 16 |  | wykonanie zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych poprzez montaż osłonowych rur dwudzielnych ø160 | m | 15,80 |  |  |
| RAZEM (koszt netto) |  |  |  |  |  |  |
| VAT (23%) |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM (koszt brutto) |  |  |  |  |  |  |
| *) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podać w PLN z dokładnością do 0,01 |  |  |  |  |  |  |