Załącznik nr 5

Harmonogram prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów jednostki ewidencyjnej Mszczonów Id 143802_5 : 143802_5.0020 – Grabce Towarzystwo, 143802_5.0052 – Świnice, 143802_5.0065 – Nowy Dworek,  1438802_5.0066- Olszówka, 143802_5.0067 – Wręcza

| L.P. | ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA | ETAP I 3 miesiące od podpisania umowy …………………………… | ETAP II 3 miesiące od podpisania umowy ……………………………. | Etap III 10 miesięcy od podpisania umowy ……………………………. | Etap IV KOŃCOWY 14 miesięcy od podpisania umowy …………………………… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analiza istniejących materiałów znajdujących się w PODGiK w zakresie wykonywanych prac i określenie na podstawie tej analizy przydatności poszczególnych operatów do prac modernizacyjnych. | x |  |  |  |
| 2 | Wykonanie pomiaru kontrolnego, (zalecana technika GPS), istniejących punktów osnowy geodezyjnej służącej do założenia ewidencji gruntów, oraz na tej podstawie wykonanie transformacji nieodszukanych punktów osnowy do obowiązującego układu 2000. Dla obrębów, dla których ewidencja została założona w oparciu o fotomapę: - odszukanie w terenie i pomiar punktów osnowy fotogrametrycznej przy użyciu techniki GPS. W przypadku braku fotopunktów w terenie należy ustalić ich położenie, np. poprzez odtworzenie przebiegu linii pomiarowych. Efektem końcowym tych prac powinny być: 1) zeskanowane i skalibrowane w oparciu o pomierzone i obliczone współrzędne fotopunktów zdjęcia lotnicze 2) obiektowa mapa ewidencyjna zgodna z danymi z zarysu pomiarowego w zakresie szerokośći działek ewidencyjnych i dróg. Działkom i punktom granicznym, o których mowa wyżej należy przypisać (zmodyfikować, uzupełnić) atrybuty wynikające z przepisów prawa. | x |  |  |  |
| 3 | Pozyskanie (utworzenie, modyfikacja lub podwyższenie jakości cyfrowych zbiorów) danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębach gminy Mszczonów. a) dla działek ustalonych protokolarnie – na podstawie danych z operatów jednostkowych. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy granicami ustalonymi a stanem posiadania na gruncie, należy przeprowadzić harmonizację współrzędnych punktów granicznych w oparciu o wyrównaną osnowę geodezyjną, wykorzystując istniejące szczegóły sytuacyjne I grupy, po uprzednim jej uzgodnieniu z Zamawiającym. b) dla działek dotychczas nie ustalonych protokolarnie – dla obrębów, w których ewidencja została założona w oparciu o pomiar bezpośredni, obliczenie współrzędnych punktów granicznych działek ewidencyjnych należy dokonać na podstawie danych pomiarowych znajdujących się w operacie założenia ewidencji gruntów oraz ponowne wyrównanie współrzędnych punktów osnowy, na której oparto pomiar granic c) dla działek dotychczas nie ustalonych protokolarnie – dla obrębów w których ewidencja została założona w oparciu o fotomapę, dane o położeniu punktów granicznych zostaną pozyskane na podstawie odnalezionych fotopunktów, odtworzonych linii pomiarowych i miar z zarysu pomiarowego. | x |  |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie kontroli i doprowadzenie do spójności ewidencyjnej bazy geometrycznej i opisowej w zakresie działek. | x |  |  |  |
| 5 | Pomiar punktów granicznych, po uprzednim ustaleniu ich położenia na gruncie na zasadach określonych w § 38 i 39 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r., poz. 393) , wskazanych przez Zamawiającego. Przygotowanie w oparciu o wyniki tych pomiarów i ustaleń, danych ewidencyjnych wyznaczających z wymaganą dokładnością, o której mowa w § 29 ust.1 pkt. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r., poz. 1572). położenie punktów granicznych oraz przebieg granic działek. |  |  | x |  |
| 6 | Przebieg granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi cieków naturalnych, a gruntami do nich przyległymi należy wykazać za pomocą danych ustalonych na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz identyfikacji przebiegu tych granic należy dokonać zgodnie z przepisami art.220 ust.1,2,3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. |  |  | x |  |
| 7 | Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej, kartograficznej (materiałów i informacji zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, uzupełnionym w niezbędnym zakresie terenowymi pomiarami geodezyjnymi oraz czynnościami ustalenia przebiegu granic) i innej (wymienionych w § 12 rozporządzenia [3]) niezbędnej do: a) wyeliminowanie z operatu ewidencyjnego działek ewidencyjnych obejmujących grunty o niejednorodnym stanie prawnym i ujawnienie w ich miejsce nowych działek ewidencyjnych, których granice obejmować będą grunty o jednorodnym stanie prawnym. b) wyeliminowanie z operatu ewidencyjnego działek ewidencyjnych składających się z dwóch obszarów jednospójnych, przedzielonych drogą lub rowem poprzez utworzenie nowych działek ewidencyjnych w ramach bieżącej systematyki i nadanie kolejnych numerów działek. c) wyeliminowanie błędów topologicznych pomiędzy granicami sąsiadujących ze sobą jednostek ewidencyjnych oraz granicami obrębów ewidencyjnych. |  |  | x |  |
| 8 | Porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem w zakresie budynków, stanowiących przedmiot ewidencji budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r., poz. 393). |  |  | x |  |
| 9 | Pomiar budynków nieuwidocznionych na mapie zasadniczej oraz tych, dla których dane dotyczące jego położenia istniejące w zasobie są niewiarygodne, techniką terenowych pomiarów geodezyjnych w nawiązaniu do poziomej osnowy geodezyjnej III klasy i wyższej. |  |  | x |  |
| 10 | Pozyskanie i aktualizacja bazy danych ewidencyjnych budynków i lokali wraz z atrybutami zgodnymi z przepisami prawa. |  |  | x |  |
| 11 | Utworzenie lub modyfikacja oraz weryfikacja cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych, zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem terenu, a także na podstawie analizy materiałów źródłowych (mapy klasyfikacyjne i ewidencyjne, uproszczony plan urządzania lasu). |  | x |  |  |
| 12 | Obliczenie pól powierzchni klasoużytków w działkach w szczególności w tych, w których pola powierzchni ulegną zmianie, lub które obejmują zmienione użytki gruntowe lub klasy bonitacyjne oraz tych, w których dane geometryczne i opisowe w bazie EGiB, były niespójne. |  | x |  |  |
| 13 | W przypadkach stwierdzenia zmian w przebiegu klasyfikacji użytków wykazanych w EGiB lub użytków dotychczas niesklasyfikowanych przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r.poz.1246) zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Wykonawca przedstawi kandydaturę osoby wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie do prac gleboznawczych i doświadczenie w wykonywaniu tych prac , w celu uzyskania stosownego upoważnienia starosty. |  | x |  |  |
| 14 | Ustalenie stanów prawnych nieruchomości budynkowych i lokalowych, sporządzenie z tych czynności stosownych protokołów (do tego celu należy wykorzystać: dane z Wydziału Budownictwa i Architektury tutejszego Starostwa w zakresie wydanych zaświadczeń o samodzielności lokalu, wykaz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym przygotowany przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa, badania ksiąg wieczystych oraz dane z aktów notarialnych) oraz zbadanie ksiąg wieczystych nieruchomości gruntowych będących przedmiotem ustalenia granic. |  |  |  | x |
| 15 | Uzupełnienie lub weryfikacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków identyfikatorów ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym. |  |  |  | x |
| 16 | Działania modernizacyjne dotyczące podmiotów ujawnionych w ewidencji mają na celu: 1) sprawdzenie, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako władające gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, faktycznie władają tymi gruntami oraz ustalenie podmiotów, które aktualnie tymi gruntami władają, w przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są niezgodne ze stanem faktycznym, a także ustalenie aktualnych władających takimi gruntami, w przypadku stwierdzenia, że osoby fizyczne ujawnione w takiej roli w bazie danych EGiB nie żyją: 2) uzupełnienie brakujących danych dotyczących podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB danymi pozyskanymi z rejestrów: a) PESEL – w odniesieniu do osób fizycznych, w zakresie pozyskania brakujących imion rodziców i danych adresowych, b) REGON i KRS – w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w zakresie pozyskania brakujących danych dotyczących adresu siedziby i aktualizacji nazw podmiotów; 3) przyporządkowanie i ujawnienie w ewidencji właściwych grup rejestrowych; 4) wykazanie prawidłowych udziałów w prawach do nieruchomości na podstawie badań ksiąg wieczystych i dokumentów źródłowych będących podstawą wpisów do bazy danych EGiB. |  |  |  | x |
| 17 | Aktualizacja i uzupełnienie bazy danych EGiB w środowisku GEO-INFO MAPA, o atrybuty budynków, działek, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych. |  |  |  | x |
| 18 | Uzupełnienie opisowej bazy EGIB, prowadzonej w środowisku oprogramowania EGB V (lub obecnie obowiązującej), w zakresie danych podmiotowych i przedmiotowych, pozyskanych w wyniku modernizacji, danymi dotyczącymi numeracji porządkowej nieruchomości oraz numerami i kategoriami dróg, po uzgodnieniu z gminą i jednostkami zarządzającymi . |  |  |  | x |
| 19 | Zamawiający na 4 tygodnie przed terminem wyłożenia dokona sprawdzenia poprawności i zgodności bazy opisowej z geometryczną. |  |  |  | x |
| 20 | Wyłożenie poprawnie opracowanego projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla każdego obrębu. |  |  |  | x |
| 21 | Rozstrzygnięcie przy udziale Wykonawcy o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu. |  |  |  | x |
| 22 | Przygotowanie plików różnicowych umożliwiających zasilenie baz danych ewidencji gruntów i budynków, prowadzonych w programie GEO-INFO MAPA i EGB V* (lub obecnie obowiązującego) , rezultatami prac modernizacyjnych, w tym zawierających zmiany wynikające z uznania za uzasadnione zarzuty zgłoszone do projektu operatu opisowo-kartograficznego. |  |  |  | x |
| 23 | Przygotowanie dla poszczególnych obrębów raportów obrazujących zmodernizowane dane ewidencyjne, zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r., poz. 393). w formie plików PDF. |  |  |  | x |
| 24 | Przygotowanie zawiadomień w formie wydruków o zmianach danych ewidencyjnych, adresowanych do organów podatkowych oraz wydziałów ksiąg wieczystych, z uwzględnieniem postanowień § 49 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r., poz. 393). |  |  |  | x |
| 25 | Skompletowanie całości dokumentacji opracowanej w ramach zamówienia i przekazanie jej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego |  |  |  | x |

…………………………………….……………………..

data i podpis Wykonawcy

…………………………………………………………….

akceptacja Geodety Powiatowego

*Aktualnie trwają prace związane z konwersją i implementacją danych opisowych do bazy danych EGIB prowadzonej w zintegrowanym programie GEO – INFO 7 MAPA.